ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| к.т.н., доцент |  |  |  | А. А. Попов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Программирование встроенных приложений

по курсу: Программирование встроенных приложений

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4131з |  |  |  | М. Д. Быстров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Результат выполнения работы

Раздел 2

Задание

Создайте проект. Задайте размеры стека и heap согласно формуле:

0x40+0x80x[номер варианта]_16. Переменным: a1, bl, cl типа unsigned char;

a2, b2, c2 типа unsigned short;

a4, b4, c4 типа unsigned int;

a8, b8, c8, типа unsigned long long присвоить повторяющиеся значение

0x11+0x9×[номер варианта]_16 (пример: номер варианта 26_10=1A_16, 0x11+0x9×0x1A=0xFB, a1=0xFB, ., c4=0xFBFBFBFB, ...), переменной name1 присвоить своё имя, переменной name2 фамилию в латинской транскрипции, name3 номер группы.

2) Найти в файле карты компоновки (map-файле): затраты оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памяти МК для вашего проекта; адрес расположения и размер стека, heap; адрес расположения и размер таблицы векторов; адрес расположения и размер функции main ().

3) Проанализировать переменные a1-c8, name1-3 инструментами отладки ИСР Keil. Определить адреса переменных. По найденным адресам определить расположение в памяти. Сохранить отпечаток всей области памяти этих переменных в файл logdat.txt.

4) Оформить отчёт.

Отчёт должен содержать:

1) Текст задания согласно варианту, с указанием размера стека, значений

переменных.

2) Программу проекта.

3) Выписку из файла карты компоновки: затрат оперативной и постоянной памяти проекта; адрес расположения и размер стека, heap; адрес расположения и размер таблицы векторов; адрес расположения и размер функции main.

4) Адреса расположения в памяти переменных a1, b1,-,b8, c8, name1/2/3 (подобно рис. 2.6).

5) Содержимое файла logdat. txt с отпечатком всей области памяти содержащей значения переменных al,b1,..,b8,c8, namel/2/3.

Выполнение задания

Вариант 4 – Быстров М.Д.

Номер варианта – 410 = 0x416

Размер heap, stack = 0x40+0x80*0x4=0x24016 байт

Повторяющееся значение для переменных = 0x11+0x9*0x4=0x3516

Текст программы:

int main () {

volatile unsigned char a1 = 0x35;

volatile unsigned char b1 = 0x35;

volatile unsigned char c1 = 0x35;

volatile unsigned short a2 = 0x3535;

volatile unsigned short b2 = 0x3535;

volatile unsigned short c2 = 0x3535;

volatile unsigned int a4 = 0x35353535;

volatile unsigned int b4 = 0x35353535;

volatile unsigned int c4 = 0x35353535;

volatile unsigned long long a8 = 0x3535353535353535;

volatile unsigned long long b8 = 0x3535353535353535;

volatile unsigned long long c8 = 0x3535353535353535;

volatile char name1[] = "Maxim";

volatile char name2[] = "Bystrov";

volatile char name3[] = "4131z";

for(;;){}

return 0;

}

Затраты оперативной и постоянной памяти:

Total RO  Size (Code + RO Data)                 1112 (   1.09kB)

Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              1248 (   1.22kB)

Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       1112 (   1.09kB)

Адрес расположения и размер стека, heap:

Exec Addr    Load Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name

0x20000060        -       0x00000240   Zero   RW           12    HEAP

0x200002a0        -       0x00000240   Zero   RW           11    STACK

Адрес расположения и размер таблицы векторов:

Exec Addr    Load Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object

0x08000000   0x08000000   0x000000ec   Data   RO           13    RESET               startup_stm32f10x_md.o

Адрес расположения и размер функции main:

Exec Addr    Load Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object

0x080003bc   0x080003bc   0x00000078   Code   RO            2    .text.main          main.o

0x08000434   0x08000434   0x00000014   Data   RO            4    .rodata.str1.1      main.o

Адреса расположения в памяти переменных a1, b1,-,b8, c8, name1/2/3

Содержимое файла logdat.txt с отпечатком всей области памяти содержащей значения переменных al,b1,..,b8,c8, namel/2/3:

0x20000490  34 31 33 31 7A 00 00 00 - 42 79 73 74 72 6F 76 00 4131z...Bystrov.

0x200004A0  4D 61 78 69 6D 00 00 00 - 35 35 35 35 35 35 35 35 Maxim...55555555

0x200004B0  35 35 35 35 35 35 35 35 - 35 35 35 35 35 35 35 35 5555555555555555

0x200004C0  00 00 00 00 35 35 35 35 - 35 35 35 35 35 35 35 35 ....555555555555

0x200004D0  A0 02 35 35 35 35 35 35 - 00 35 35 35             ..555555.555

Раздел 3

Задание

В соответствии с вариантом (табл. 3.1) нужно написать на языке «си» программу и отладить её работу по переключению уровня сигнала на двух линиях в/в микроконтроллера STM32F103C8T6. Значение частоты измерять инструментом отладчика Logic Analyzer. B программе один из выводов настраивать через регистры без использования библиотеки CMSIS. Значение счётчика задержки, под заданную вариантом частоту переключения линии в/в, подбирать вручную или рассчитать (тактовая частота 72МГц). Сохранить эпюры сигналов в отчёт.

Отчет должен содержать:

- Номер варианта с заданием. Исходный код программы.

- Таблицу трассировки двух заданных выводов STM32F103x8.

- Таблицу используемых регистров STM32F103x8 с расчетом адресов (с указанием на документацию) и управляемые биты.

- Две эпюры сигналов на линиях в/в, по образцу рисунка 3.3. Снимок окна Watch со значением OSC. И таблица с характеристиками сигналов (частоты и периода).

- Номер варианта с заданием

| Вариант | 4 |
| --- | --- |
| Номера выводов | 15, 31 |
| Частота переключения | 640 Гц; 1280 Гц |

Исходный код программы:

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

void delay () {

volatile uint32_t count = 4323;

while (count--)

__NOP();

}

int main() {

// PA5:640Hz, PA10:1280Hz

// addresses of registers for PA5

uint32_t* _APB2ENR = (uint32_t*) (0x40021018);

uint32_t* _GPIOA_CRL = (uint32_t*) (0x40010800);

uint32_t* _GPIOA_BSRR = (uint32_t*) (0x40010810);

uint32_t* _GPIOA_BRR = (uint32_t*) (0x40010814);

// enable GPIOA (2th bit)

*_APB2ENR |= 1 << 2;

// setup PA5 in configuration register low

*_GPIOA_CRL &= 0xFF0FFFFF;

*_GPIOA_CRL |= 0x00200000;

// setup PA10 in configuration register high

GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE10 | GPIO_CRH_CNF10);

SET_BIT(GPIOA->CRH, GPIO_CRH_MODE10_1);

// bitmask of PA5 for BRR/BSRR

uint32_t PA5_BIT = 1 << 5;

for (;;) {

// PA5 = 1; PA10 = 1

* _GPIOA_BSRR = PA5_BIT;

GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS10;

delay();

// PA5 = 1; PA10 = 0

* _GPIOA_BSRR = PA5_BIT;

GPIOA->BRR = GPIO_BRR_BR10;

delay();

// PA5 = 0; PA10 = 1

* _GPIOA_BRR = PA5_BIT;

GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS10;

delay();

// PA5 = 0; PA10 = 0

* _GPIOA_BRR = PA5_BIT;

GPIOA->BRR = GPIO_BRR_BR10;

delay();

}

return 0;

}

- Таблица трассировки выводов STM32F103x8

| Номера выводов | Обозначение согласно DS5319 | Номера разъемов и выводов на отладочной плате |
| --- | --- | --- |
| 15 | PA5 | Разъем номер 10 на однорядном штыревом разъеме P3 |
| 31 | PA10 | Разъем номер 14 на однорядном штыревом разъеме P4 |

- Таблица используемых регистров STM32F103x8 с расчетом адресов и управляемые биты.

| Подсистема/регистр | Расчет адреса и ссылки на документацию | Биты и их назначение |
| --- | --- | --- |
| RCC_APB2ENR | Адрес регистра RCC_APB2ENR: 0x40021000+0x18=0x40021018 RM0008 3.3 RM0008 8.3.7 | Бит 2 IOPAEN: включает ПВВ A (GPIOA) |
| GPIOA_CRL | Адрес регистра GPIOA_CRL: 0x40010800+0x00=0x40010800 RM0008 3.3 RM0008 9.2.1 | Конфигурация линии №5 ПВВ A. Поля бит: 21:20 CNF5[1:0] 23:22 MODE5[1:0] |
| GPIOA_CRH | Адрес регистра GPIOA_CRH: 0x40010800+0x04=0x40010804 RM0008 3.3 RM0008 9.2.2 | Конфигурация линии №10 ПВВ A. Поля бит: 9:8 CNF10[1:0] 11:10 MODE10[1:0] |
| GPIOA_BSRR | Адрес регистра GPIOA_BSRR: 0x40010800+0x10=0x40010810 RM0008 9.2.5 | Бит 5 BS5: устанавливает единицу на линии №5 ПВВ A (5й бит регистра GPIOA_ODR) Бит 10 BS10: устанавливает единицу на линии №10 ПВВ A (10й бит регистра GPIOA_ODR) |
| GPIOA_BRR | Адрес регистра GPIOA_BRR: 0x40010800+0x14=0x40010814 RM0008 9.2.6 | Бит 5 BS5: устанавливает нуль на линии №5 ПВВ A (5й бит регистра GPIOA_ODR) Бит 10 BS10: устанавливает нуль на линии №10 ПВВ A (10й бит регистра GPIOA_ODR) |

- Эпюры сигналов на линиях в/в

Частота OSC:

Эпюры сигналов:

Измерение сигнала PA5:

Измерение сигнала PA10:

| Характеристика | Линия PA5 | Линия PA10 |
| --- | --- | --- |
| Период, мс | 1,563 | 0,78 |
| Частота, Гц | 639.8 | 1282 |

Раздел 4.

Задание.

В соответствии с вариантом (табл. 4.2) нужно написать на языке «си» программу и

отладить её работу, в которую входит:

а) настройка частоты тактирования МК согласно варианту:

б) переключение в цикле заданного вывода;

в) настройка MCO на вывод сигнала согласно варианту. Вывод сигнала MCO на линию

РА8 в симуляторе отсутствует, поэтому правильность настройки не проверить.

Используя инструмент Logic Analyzer измерить эпюру сигнала заданного вывода.

Включить оптимизацию компиляции выставив опцию Optimization: в положение -03.

Пересобрать проект, снова измерить эпюру сигнала, сравнить с полученной ранее.

Вариант 4.

- Листинг программы:

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

int fputc(int c, FILE *f) {

return (ITM_SendChar(c));

}

int main() {

volatile uint32_t StartUpCounter = 0, HseStatus = 0;

// check default clock frequency

SystemCoreClockUpdate();

ITM_SendChar('\n');

printf("Start clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

// enable HSE

SET_BIT(RCC -> CR, RCC_CR_HSEON);

do {

HseStatus = RCC -> CR & RCC_CR_HSERDY;

StartUpCounter++;

} while ((HseStatus == 0) && (StartUpCounter != 0x5000));

// check if hse ready

if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)

{

// set up FLASH - commands prefetch latency

// 000: Zero wait state, if 0 < HCLK <= 24 MHz -> FLASH_ACR_LATENCY_0

// 001: One wait state, if 24 MHz < HCLK <= 48MHz ->  FLASH_ACR_LATENCY_1

// 010: Two wait state, if 48 MHz < HCLK <= 72MHz ->  FLASH_ACR_LATENCY_2

//   0: Prefetch is disabled

//	 1: Prefetch is enabled -> FLASH_ACR_PRFTBE

FLASH -> ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_0;

// HCLK = SYSCLK / ...

// SYSCLK divided by 2 -> RCC_CFCR_HPRE_DIV2

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV2; // AHB Pre = 2 by var

//RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;

// set up PLL to 12MHz = 8 MHz (HSI) / 2 * 3

// disable PLL for configuration

CLEAR_BIT(RCC -> CR, RCC_CR_PLLON);

// Bit 16 PLLSRC: -> RCC_CFGR_PLLSRC

//   0: HSI/2 selected as PLL input clock

//   1: HSE selected as PLL input clock

// Bits 21:18 PLLMUL: -> RCC_CFGR_PLLMUL

//   0111: PLI input clock x 3 -> RCC_CFGR_PLLMUL3

// Bit 17 PLLXTPRE: -> RCC_CFGR_PLLXTPRE

//   0: HSE clock not divided

//   1: HSE clock divided by 2

// PLL configuration: PLLCLK = HSI / 2 * 3 = 12 MHz

RCC -> CFGR &= ~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL);

RCC -> CFGR |= (RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL3);

// enable PLL: PLLON

// O: PLL OFF;

// 1: PLL ON

SET_BIT(RCC -> CR, RCC_CR_PLLON) ;

// wait for PLL READY state

while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}

// select PLL as source for SYSCLK

RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_SW);

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;

// wait for setting PLL as source for SYSCLK

while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) {}

}

else

{

// HSE is not ready

while(1){}

}

SystemCoreClockUpdate() ; // check new frequency

printf("After configuration elk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

// setup Main Clock Output (MCO) to HSE

SET_BIT(RCC -> CFGR, RCC_CFGR_MCO_HSE);

SET_BIT(RCC -> APB2ENR, RCC_APB2ENR_IOPAEN) ; //allow GPIOA work

// Reset PA8 config

GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8) ;

//MODE: output with max freq 50 MHz

//CNF: Alternate function output Push-pull

SET_BIT (GPIOA->CRH, GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8_1);

// enable GPIOC PB5

SET_BIT (RCC->APB2ENR, RCC_APB2ENR_IOPBEN);

// setup PB5

GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE5 | GPIO_CRL_CNF5);

SET_BIT(GPIOB->CRL, GPIO_CRL_MODE5);// High speed

while(1){

// set 1 on PB5

GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS5;

// reset bit PB5

GPIOB->BRR = GPIO_BSRR_BS5;

}

for(;;){}

return 0;

}

- Отпечатки окон Watch и Debug (printf)

- Эпюры сигналов

При оптимизации -O0:

Частота – 1 МГц.

При оптимизации -O3:

Частота – 3 МГц.

- Маршрут настройки частоты

Раздел 5.

Задание

Используя библиотеку CMSIS, написать и отладить работу программы на языке «си», в которую входит настройка внешних прерываний (EXTI) на четыре линии ПВВ А/В. согласно номеру варианта таблицы 5.1.

Этап Nº1. Не меняя приоритеты и группировку приоритетов (оставляем по умолчанию после сброса) проверить в режиме отладки порядок обработки:

а) одновременно установленных четырёх прерываний;

b) поступления прерываний последовательно.

Отразить в выводах выявленный порядок обработки прерываний, прерывают ли прерывания друг друга и если да, то в каком порядке.

Этап Nº2. Не меняя группировку приоритетов, установить приоритеты согласно варианту таблицы 5.1, исследовать изменение порядка обработки прерываний.

Этап .Nº3. Настроить приоритеты прерываний, используя группы и подгрупны, согласно варианту таблицы 5.1, исследовать изменение порядка обработки прерываний.

Выяснить влияние прерываний на сигнал линии РС13 управляемой системным

таймером. Пояснить в выводах особенности обработки прерываний при различных настройках.

Используя библиотеку SPL, написать вторую аналогичную программу этапа 3 и отладить её работу.

Вариант 4.

- Листинги программы

Файл инициализации кнопок .ini:

KILL BUTTON 4

KILL BUTTON 3

KILL BUTTON 2

KILL BUTTON 1

OSC = 8000000;

PORTA |= 0x000A; // 1,3 to 1

PORTB |= 0x0011; //0,4 to 1

SIGNAL void toggle_B0() {

PORTB &= ~0x01;

swatch (0.02);

PORTB |= 0x01;

}

SIGNAL void toggle_A1() {

PORTA &= ~0x02;

swatch (0.02);

PORTA |= 0x02;

}

SIGNAL void toggle_A3() {

PORTA &= ~0x08;

swatch (0.02);

PORTA |= 0x08;

}

SIGNAL void toggle_B4() {

PORTB &= ~0x10;

swatch (0.02);

PORTB |= 0x10;

}

DEFINE BUTTON "Key PB0", "toggle_B0()"

DEFINE BUTTON "Key PA1", "toggle_A1()"

DEFINE BUTTON "Key PA3", "toggle_A3()"

DEFINE BUTTON "Key PB4", "toggle_B4()"

Листинг программы этапа 3:

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

int fputc(int c, FILE *f) {

return (ITM_SendChar(c));

}

void delay (void) {

volatile uint32_t i=600000;// delay

while (i > 0){

i--;

}

}

int main(void) {

uint32_t priGroup = 0, PreemptPriority=0, SubPriority=0;

SystemCoreClockUpdate();

printf("clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

// var 4: PB0, PA1, PA3, PB4 lines

// allow GPIO A,C,B work

RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN|RCC_APB2ENR_IOPCEN|RCC_APB2ENR_IOPBEN;

//PC13 on output

GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE13 | GPIO_CRH_CNF13);

SET_BIT(GPIOC->CRH, GPIO_CRH_MODE13);

//PB0, PA1, PA3, PB4 Input, Pull up

GPIOA->CRL = 0;

SET_BIT(

GPIOA->CRL,

GPIO_CRL_CNF1_1|GPIO_CRL_CNF3_1);

SET_BIT(

GPIOA->ODR,

GPIO_ODR_ODR1|GPIO_ODR_ODR3); //pu11 up on start

GPIOB->CRL = 0;

SET_BIT(

GPIOB->CRL,

GPIO_CRL_CNF0_1|GPIO_CRL_CNF4_1);

SET_BIT(

GPIOB->ODR,

GPIO_ODR_ODR0|GPIO_ODR_ODR4); //pu11 up on start

// alternate mode for GPIO

SET_BIT(

RCC->APB2ENR,

RCC_APB2ENR_AFIOEN);

// EXTI as external inputs in alternate functions IO

// PB0>>EXTI0, PA1>>EXTI1, PA3>>EXTI3

AFIO->EXTICR[0] = AFIO_EXTICR1_EXTI0_PB

| AFIO_EXTICR1_EXTI1_PA

| AFIO_EXTICR1_EXTI3_PA;

// PB4>>EXTI4

AFIO->EXTICR[1] = AFIO_EXTICR2_EXTI4_PB;

// prioritetes by var: 111, 126, 140, 125

// 4(0) 3(1) 3(0) 2(1)

//NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_3);

// by var 4: 1 bit for sub-priority(1-0), 3 for priority (0-7)

NVIC_SetPriorityGrouping(4);

priGroup = NVIC_GetPriorityGrouping();

printf("Priority Grouping=%d\r\n", priGroup);

//NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 111);

NVIC_SetPriority(

EXTI0_IRQn,

NVIC_EncodePriority(priGroup, 4, 0));

NVIC_DecodePriority(

NVIC_GetPriority(EXTI0_IRQn),

priGroup,

&PreemptPriority,

&SubPriority);

printf(

"EXTI0 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",

PreemptPriority,

SubPriority) ;

//NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 126) ;

NVIC_SetPriority(

EXTI1_IRQn,

NVIC_EncodePriority(priGroup, 3, 1));

NVIC_DecodePriority(

NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn),

priGroup,

&PreemptPriority,

&SubPriority) ;

printf(

"EXTI1 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",

PreemptPriority,

SubPriority);

//NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, 140);

NVIC_SetPriority(

EXTI3_IRQn,

NVIC_EncodePriority(priGroup, 3, 0));

NVIC_DecodePriority(

NVIC_GetPriority(EXTI3_IRQn),

priGroup,

&PreemptPriority,

&SubPriority);

printf(

"EXTI3 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",

PreemptPriority,

SubPriority);

//NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 125);

NVIC_SetPriority(

EXTI4_IRQn,

NVIC_EncodePriority(priGroup, 2, 1));

NVIC_DecodePriority(

NVIC_GetPriority(EXTI4_IRQn),

priGroup,

&PreemptPriority,

&SubPriority);

printf(

"EXTI4 Preempt Priority=%d \tSubpriority=%d\r\n",

PreemptPriority,

SubPriority) ;

// Falling trigger event configuration

SET_BIT(

EXTI->FTSR,

EXTI_FTSR_TR0|EXTI_FTSR_TR1|

EXTI_FTSR_TR3|EXTI_FTSR_TR4);

// allow interruptions for external lines

SET_BIT(

EXTI->IMR,

EXTI_IMR_MR0|EXTI_IMR_MR1|

EXTI_IMR_MR3|EXTI_IMR_MR4);

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);

SysTick_Config(0x6DDD00);

while (1){}

}

// switch PC13 every 100ms

void SysTick_Handler(void) {

GPIOC->ODR^=1<<13;

}

void EXTI0_IRQHandler (void){

EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;

ITM_SendChar('0');

delay();

ITM_SendChar('a');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI1_IRQHandler (void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1');

delay();

ITM_SendChar('b');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI3_IRQHandler (void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR3;

ITM_SendChar('3');

delay();

ITM_SendChar('c');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI4_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR4;

ITM_SendChar('4');

delay();

ITM_SendChar('d');

ITM_SendChar('\n');

}

- Анализ поведения системы прерываний.

Рассмотрим поведение системы при установке приоритетов по умолчанию после сброса.

Одновременное возникновение прерываний:

Прерывания выполняются в соответствии со своими порядковыми номерами (Idx в NVIC). Как видно из вывода, у всех настроенных прерываний наивысший приоритет по умолчанию (0).

Последовательное возникновение прерываний:

Аналогично, прерывания выполняются в соответствии со своими порядковыми номерами. Первым пришло прерывание EXTI1, оно сразу начало выполняться. Остальные прерывания возникли ещё до завершения прерывания EXTI1, поэтому они выполнились в соответствии со своими порядковыми номерами: EXTI0, EXTI3, EXTI4.

Перейдем к настройке приоритетов прерываний без изменения группировки приоритетов.

Согласно варианту приоритеты составляют 111, 126, 140, 125 для прерываний EXTI0, EXTI1, EXTI3, EXTI4 соответственно.

Одновременное возникновение прерываний:

Значения приоритетов стали 15,14,12,13. Для настройки приоритетов в МК STM32F103C8T6 выделено 4 бита (0-15), хотя архитектура ядра Cortex-M3 поддерживает до 256 уровней приоритетов. Поэтому в результате применения приоритетов, заданных по варианту, применились значения из младших 4 битов значений приоритетов.

При одновременном возникновении прерываний они выполняются в соответствии со своими приоритетами. Первым выполняется прерывание EXTI3, имеющее приоритет 12, затем прерывание EXTI4 с приоритетом 13 и т.д.

Последовательное возникновение прерываний:

При последовательном выполнении прерываний одно прерывание может быть вытеснено другим, если у нового прерывания более высокий приоритет. В данном случае первым возникло прерывание по линии 0, но, прежде чем оно завершилось, возникло прерывание по линии 1, которое начало свое выполнение. Его в свою очередь вытеснило прерывание по линии 4. Последним возникло прерывание по линии 3, которое является самым приоритетным. После окончания прерывания по линии 3 все приостановленные прерывания по очереди завершили свою работу в соответствии со своими приоритетами: наименее приоритетное прерывание по линии 0 завершилось последним, хотя было вызвано первым.

Настроим группировку приоритетов. Согласно варианту должны быть настроены 8 групп и 2 подгруппы. Приоритеты для прерываний: 4(0) 3(1) 3(0) 2(1).

Для задания 8 групп необходимо три бита. Для задания 2 подгрупп нужен один бит. Для того, чтобы из имеющихся в нашем МК 4 битов 3 использовалось под группу, а 1 под подгруппу, необходимо задать группировку 4.

Одновременное возникновение прерываний:

При задании групп и подгрупп разрешение одновременно возникающих прерываний выполняется сначала по значению группы, а затем по значению подгруппы. Прерывание по линии 3 выполнилось раньше, чем по линии 1, несмотря на одинаковую группу: подгруппа прерывания по линии 3 выше, чем по линии 1.

Последовательное возникновение прерываний:

В данном случае сначала возникло прерывание по линии 1, затем по 3, 0 и 4. Несмотря на то, что прерывание по линии 3 имеет более высокий подприоритет, оно не вытеснило прерывание по линии 1, т.к. у них одна группа. Подприоритет используется для разрешения порядка одновременно возникающих прерываний, но он не позволяет прерываниям вытеснять другие прерывания той же группы.

Прерывание по линии 4 вытеснило прерывание по линии 1, т.к. у него больше приоритет по группе. После окончания его работы прерывание по линии 1 продолжило работу (а не произошёл запуск прерывания по линии 3). Только после его окончания отработало прерывание по линии 3, а затем отработало наименее приоритетное прерывание по линии 0.

Таким образом, группа прерываний влияет на одновременно возникающие прерывания и на вытеснение одних прерываний другими при последовательном возникновении. Подгруппа же используется только для разрешения одновременно возникающих прерываний.

Написана программа для выполнения этапа 3 с использованием стандартной библиотеки периферии (SPL).

Пример выполнения для этапа 3:

Листинг программы:

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

int fputc(int c, FILE *f) {

return (ITM_SendChar(c));

}

void delay (void) {

volatile uint32_t i=600000;// delay

while (i > 0){

i--;

}

}

void EXTI_Config(void);

EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;

GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;

int main()

{

uint32_t cnt = 0;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;

RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);

printf(

"SYSCLK=%dHz, HCLK=%dHz, PCLK=%dHz, PLCK2=%dHz\n",

RCC_ClockFreq.SYSCLK_Frequency,

RCC_ClockFreq.HCLK_Frequency,

RCC_ClockFreq.PCLK1_Frequency,

RCC_ClockFreq.PCLK2_Frequency);

if (SysTick_Config(0x6DDD00))

{

/* Capture error */

while (1);

}

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = 0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_4;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

/* Enable AFIO clock */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

EXTI_Config();

while(1){}

return 0;

}

// configuring EXTI

void EXTI_Config(void)

{

/* Connect EXTI Lines to pins */

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1);

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource4);

/* Configure EXTI lines */

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line1 | EXTI_Line3 | EXTI_Line4;

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;

EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);

/* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

// switch PC13 every 100ms

void SysTick_Handler(void) {

GPIOC->ODR^=1<<13;

}

void EXTI0_IRQHandler (void){

EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;

ITM_SendChar('0');

delay();

ITM_SendChar('a');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI1_IRQHandler (void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1');

delay();

ITM_SendChar('b');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI3_IRQHandler (void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR3;

ITM_SendChar('3');

delay();

ITM_SendChar('c');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI4_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR4;

ITM_SendChar('4');

delay();

ITM_SendChar('d');

ITM_SendChar('\n');

}

Раздел 6

Задание

В соответствии с вариантом нужно написать на языке «си» программу генерации прямоугольных импульсов на двух линиях в/в одновременно с заданной частотой.

Один из таймеров настроить на счёт вверх (LL_TIM_COUNTERMODE_UP). Второй таймер на счёт вниз (LL_TIM_COUNTERMODE_DOWN). Сравнить эпюры полученных TIMx->CNT сигналов.

Вариант 4:

Листинг программы:

#include "stm32f1xx_ll_bus.h"

#include "stm32f1xx_ll_rcc.h"

#include "stm32f1xx_ll_system.h"

#include "stm32f1xx_ll_utils.h"

#include "stm32f1xx_ll_gpio.h"

#include "stm32f1xx_ll_exti.h"

#include "stm32f1xx_ll_tim.h"

#include "stm32f1xx_ll_cortex.h"

#include <stdio.h>

int fputc(int c, FILE *f) {

return (ITM_SendChar(c));

}

uint16_t TIM4cnt=0; // current counter TIM4

uint16_t TIM1cnt=0; // current counter TIM1

// TIM1 PB5 4693

void setupTIM1() {

// setup timer 1 (TIM1)

LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_TIM1);//enable timer

LL_TIM_SetCounterMode(TIM1, LL_TIM_COUNTERMODE_UP);//count up

//44,000,000 / (938 * 10) ~ 4691Hz

uint16_t PSC = 9;

uint16_t ARR = 937;

// set prescaler

//TIM1CLK = PCLK2x1=44MHz

LL_TIM_SetPrescaler(

TIM1,

PSC);

printf(

"TIM1_PSC=%d\n",

PSC);

LL_TIM_SetAutoReload(TIM1, ARR);

printf("TIM1_ARR=%d\n", ARR);

// allow timer 4 interrupt on update

LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM1);

NVIC_SetPriority(TIM1_UP_IRQn, 0);

NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn); // allow TIM1 IRQ

LL_TIM_EnableCounter(TIM1); // include counter timer

LL_TIM_GenerateEvent_UPDATE(TIM1); // call update programmatically

}

// TIM4 PA11 246

void setupTIM4() {

// setup timer 4 (TIM4)

LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_TIM4);//enable timer

LL_TIM_SetCounterMode(TIM4, LL_TIM_COUNTERMODE_DOWN);//count down

// 44,000,000/(423*422) ~ 246.72 Hz

uint16_t PSC = 422;

uint16_t ARR = 421;

// set prescaler

//TIM4CLK = PCLK1x2=44MHz

LL_TIM_SetPrescaler(

TIM4,

PSC);

printf(

"TIM4_PSC=%d\n",

PSC);

LL_TIM_SetAutoReload(TIM4, ARR);

printf("TIM4_ARR=%d\n", ARR);

// allow timer 4 interrupt on update

LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM4);

NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0);

NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn); // allow TIM2 IRQ

LL_TIM_EnableCounter(TIM4); // include counter timer

LL_TIM_GenerateEvent_UPDATE(TIM4); // call update programmatically

}

int main (void){

printf ("clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

// config FLASH - 44 MHz SYSCLK -> one wait state

LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);

// enable HSI

LL_RCC_HSI_Enable();

while (LL_RCC_HSI_IsReady() != 1){}

// config PLL: 8 / 2 * 11 == 44 MHz

LL_RCC_PLL_ConfigDomain_SYS(

LL_RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV_2,

LL_RCC_PLL_MUL_11);

LL_RCC_PLL_Enable();

while (LL_RCC_PLL_IsReady() != 1){}

// config SYSCLK source from PLL

LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);

LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL);

while(LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL){};

LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_2);

LL_RCC_SetAPB2Prescaler(LL_RCC_APB2_DIV_1);

SystemCoreClockUpdate();

printf("clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

// variant 4:

// 1. TIM1 PB5 4693

// 2. TIM4 PA11 246

// setup PB5 and PA11 output

LL_APB2_GRP1_EnableClock(

LL_APB2_GRP1_PERIPH_GPIOB

| LL_APB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);

LL_GPIO_SetPinMode(GPIOB, LL_GPIO_PIN_5, LL_GPIO_MODE_OUTPUT);

LL_GPIO_SetPinMode(GPIOA, LL_GPIO_PIN_11, LL_GPIO_MODE_OUTPUT);

// get and print clocks freq

LL_RCC_ClocksTypeDef clocks;

LL_RCC_GetSystemClocksFreq(&clocks);

printf(

"PCLK1=%d\nPCLK2=%d\n",

clocks.PCLK1_Frequency,

clocks.PCLK2_Frequency);

// setup TIM1

setupTIM1();

// setup TIM4

setupTIM4();

while(1){

TIM4cnt=TIM4->CNT;

TIM1cnt=TIM1->CNT;

}

}

void TIM4_IRQHandler(void) {

if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM4) == 1) {

LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM4);

LL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_11);

}

}

void TIM1_UP_IRQHandler(void) {

if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM1) == 1) {

LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM1);

LL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_5);

}

}

Снимки эпюр логического анализатора:

Измерения частоты для линии PA11:

Измерения частоты для линии PB5:

Погрешности полученных значений частот находятся в пределах менее 1%.

Задача:

Рассчитать коэффициенты настройки подсистемы тактирования МК STM32F103C8 и таймера TIMx для настройки прерывания по обновлению таймера один раз в 3+2x4=11 минут.

Рассчитать значения SYSCLK, PCLKx (PLL/HSE/HSI, значения коэфф. PLLMUL, AHB_Pre), частоту TIMxCLK, рассчитать значения регистров TIMx_PSC и TIMxARR.

Решение учебной задачи:

Воспользуемся упрощенной формулой частоты события обновления таймера (методические указания, формула 6.1):

Из RM0008, Fig. 100 получаем формулы:

Необходимо достичь частоты 1/660 Гц (один раз в 660 секунд, т.е. раз в 11 минут).

Рассчитаем значение TIMxCLK, которое нельзя превышать для возможности достижения необходимого интервала срабатывания таймера:

TIMx_CLK = 1/660 * (65535+1) * (65535+1) = 6507526,20(60)

Частота TIMxCLK не может превышать 6507526 Hz.

Необходимая частота может быть достигнута следующим образом:

- SYSCLK =  72MHz = (PLLCLK=8MHz(HSE))x(PLLMUL=9)

- HCLK = SYSCLK/16=4.5MHz (AHB_Pre=16)

- PCLKx = 4.5/2 = 2.25MHz (APBx_Pre = 2)

- TIMxCLK = 2.25 * 2 = 4.5 MHz < 6507526 Hz

Далее необходимо рассчитать значения TIMx_PSC и TIMx_ARR для полученной частоты TIMxCLK.

Рассчитаем максимально возможное значение CK_CNT.

CK_CNT = 1/660 *(65535+1) = 99,29(69).

Возьмем частоту 90, т.к. она без остатка делит 4,5MHz.

Посчитаем коэффициент ARR = (CK_CNT/Fue) – 1 = 90/(1/660) – 1= 59399, т.е. TIMx_ARR = 59399.

Посчитаем значение предделителя PSC:

PSC = TIMx_CLK / CK_CNT – 1 = 4500000/90 – 1 = 49999, т.е. TIMx_PSC=49999.

Проверка расчетов:

= 4500000/(49999+1)/(59399+1)=0,00(15)=1/660Hz, т.е. тактирование таймера раз в 660 секунд (11 минут).

Ответ: тактирование от PLL, источник HSE/1, PLLMUL = 9, SYSCLK=PLLCLK=72Mhz, AHB_Pre=16, HCLK = 4,5 MHz, APBx_Pre=2, TIMxCLK=4,5MHz, TIMx_PSC=49999, TIMx_ARR = 59399.