ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ ​

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук , доцент |  | А. А. Попов |
| --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по курсу: Программирование встроенных приложений

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4131з |  |  |  | М.Д. Быстров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |  |

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Привитие практических навыков по работе с системой прерываний ядра

ARMv7-M и технической документацией.

Задание на лабораторную работу

Данные для варианта 4:

| № вар. | Номера линий PC | Количество групп и подгрупп приоритетов |  | Номера приоритетов соответственно порядку линий, №группы(№подгруппы) | Номер таймера - приоритет | Период обновления таймера, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. | подгр. |  |  |  |
| 4 | 0,1,3,4 | 4 | 4 | 2(0), 3(2), 1(3), 2(2) | TIM4-3(1) | 1 |

Листинг программы

#include "RTE_Components.h" // Component selection

#include CMSIS_device_header // Device header

#include <stdio.h>

static volatile uint32_t ui_count100ms=0;

void delay(void){

volatile uint32_t i=6000000;

while(i > 0)

i--;

}

//int fputc(int c, FILE *f) { return ITM_SendChar(c); }

void SetupTIM4() {

// enable TIM4 clock

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;

ITM_SendChar('\n');

// reset configuration

TIM4->CR1 = 0;

// setup prescaler and autoreset

TIM4->PSC = 7200 - 1;

TIM4->ARR = 10000 - 1;

// event timer updated

TIM4->EGR |= TIM_EGR_UG;

// enable update interrupt

TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE;

// set priority for timer interrupt

NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 3, 1));

NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);

// TIM_CR1_CEN - Counter Enable

// TIM_CR1_ARPE - Auto-reload preload enable

TIM4->CR1 |= (TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE);

}

int main(void) {

uint32_t priGroup = 0, PreemptPriority=0, SubPriority=0;

// enable HSE

SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_HSEON);

while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)==0){}

// setup commands prefetch

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE|FLASH_ACR_LATENCY_1;

// 8 * 9 = 72 in PLL

RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9);

SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_PLLON);

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}

// SYSCLK from PLL

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;

while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL){}

SystemCoreClockUpdate();//get SystemCoreClock

printf("clk=%d\n", SystemCoreClock);

//enable SYSCFG clockx

SET_BIT(RCC ->APB2ENR, RCC_APB2ENR_SYSCFGEN);

//clock GPIOC

SET_BIT(RCC -> AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOCEN);

//PC0,1,3,4 In

CLEAR_BIT(

GPIOC->MODER,

GPIO_MODER_MODER0|GPIO_MODER_MODER1|GPIO_MODER_MODER3|GPIO_MODER_MODER4);

//Pull up PC0,1,3,4

SET_BIT(

GPIOC->PUPDR,

GPIO_PUPDR_PUPDR0_0|GPIO_PUPDR_PUPDR1_0|GPIO_PUPDR_PUPDR3_0|GPIO_PUPDR_PUPDR4_0);

//PC2,5,6,7 Out

SET_BIT(

GPIOC->MODER,

GPIO_MODER_MODER2_0|GPIO_MODER_MODER5_0|GPIO_MODER_MODER6_0|GPIO_MODER_MODER7_0);

// open stock mode

SET_BIT(

GPIOC->OTYPER,

GPIO_OTYPER_OT_2|GPIO_OTYPER_OT_5|GPIO_OTYPER_OT_6|GPIO_OTYPER_OT_7);

// to zero

SET_BIT(

GPIOC->BRR,

GPIO_BRR_BR_2|GPIO_BRR_BR_5|GPIO_BRR_BR_6|GPIO_BRR_BR_7);

// 4 th var: lines 0,1,3,4

// priorities 2(0), 3(2), 1(3), 2(2)

// groups/subgroups 4/4

// timer: TIM4 - priority 3(1)

// 4 bits for group and 4 bits for sub-group

NVIC_SetPriorityGrouping(5);

priGroup = NVIC_GetPriorityGrouping();

printf("Priority Group=%d\r\n",priGroup);

//

NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, NVIC_EncodePriority(priGroup, 2, 0));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI0_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority);

printf("EXTI0 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, NVIC_EncodePriority(priGroup, 3, 2));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority);

printf("EXTI1 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, NVIC_EncodePriority(priGroup, 1, 3));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI3_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority);

printf("EXTI3 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, NVIC_EncodePriority(priGroup, 2, 2));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI4_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority);

printf("EXTI4 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);

printf("Press any key\r\n");

// falling trigger on 0 1 3 4

SET_BIT(

EXTI->FTSR,

EXTI_FTSR_FT0|EXTI_FTSR_FT1|EXTI_FTSR_FT3|EXTI_FTSR_FT4);

// allow external interrupts

SET_BIT(

EXTI->IMR,

EXTI_IMR_IM0|EXTI_IMR_IM1|EXTI_IMR_IM3|EXTI_IMR_IM4);

//EXTI0=PC0 EXTI1=PC1 EXTI3=PC3 EXTI4=PC4

SYSCFG->EXTICR[0]=SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PC|SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC|SYSCFG_EXTICR1_EXTI3_PC;

SYSCFG->EXTICR[1]=SYSCFG_EXTICR2_EXTI4_PC;

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);

SetupTIM4();

while(1){}

}

void TIM4_IRQHandler(void) {

if (TIM4->SR & TIM_SR_UIF) {

TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;

ITM_SendChar('o');

}

}

void EXTI0_IRQHandler(void)

{

EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;

ITM_SendChar('0');

delay();

ITM_SendChar('a');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI1_IRQHandler(void)

{

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1');

delay();

ITM_SendChar('b');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI3_IRQHandler(void)

{

EXTI->PR = EXTI_PR_PR3;

ITM_SendChar('3');

delay();

ITM_SendChar('c');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI4_IRQHandler(void)

{

EXTI->PR = EXTI_PR_PR4;

ITM_SendChar('4');

delay();

ITM_SendChar('d');

ITM_SendChar('\n');

}

Анализ результатов выполнения содержания работы

Результаты работы программы

Рис. 1. Работа прерываний

Рис. 2. Обработка прерываний из разных групп

Рис.3 Обработка прерываний в одной группе в разных подгруппах

На рисунке 1 изображена последовательная обработка прерываний.

На рисунке 2 показано, что обработка прерывания с высшим приоритетом прерывает обработку прерывания с низшим приоритетом: приоритет по линии 1 – 3, по линии 0 – 2.

На рисунке 3 показано, что прерывания в одной группе не вытесняют друг друга

Выводы по точности измерения времени таймерами в зависимости от входящих прерываний.

Таймер TIM4 работает от аппаратного тактирования и “не сбивается” даже при обработке прерываний. Так как таймер имеет меньший приоритет, чем заданные прерывания, вывод таймера не вытесняет обработку прерываний.